	Двухканальный барьер искробезопасности с гальванической развязкой 
	





	НБИ-22П



[image: image2.jpg]



Дополнительная информация: 

Руководство пользователя (PDF 0,08 МБ)

Характеристики 

· количество каналов: два

· напряжение питания барьера: 24 В (18…36 В);

· входной сигнал: 4…20 мА;

· выходной сигнал: 4…20 мА;

· рабочий диапазон температур: от минус 40 до плюс 70 °С;

· основная приведенная погрешность преобразования: не более ± 0,1 %;

· дополнительная погрешность преобразования, вызванная воздействием рабочей температуры: не более предела основной приведенной погрешности на каждые 10 С;

· габаритные размеры: 113х110х23 мм;

Описание 

Двухканальный барьер искрозащиты НБИ-22П предназначен для обеспечения искробезопасности и гальванического разделения электрических цепей первичных преобразователей (датчиков), выходным сигналом которых является унифицированный токовый сигнал с диапазоном 4…20 мА постоянного тока. Барьер обеспечивает искрозащиту цепей подключения датчиков. Обеспечивает гальваническое разделение как между каналами, так и входных и выходных цепей. Не обеспечивает питание. 


	Информация для заказа


	НБИ-22П
	Барьер искробезопасности, двухканальный, обеспечивает прием и преобразование входного сигнала 4...20 мА в унифицированный выходной сигнал с диапазоном 4…20 мА, гальваническое разделение как между каналами, так и входных и выходных цепей в каждом из каналов. Не обеспечивает питание.
	

  


	




· Для заказа нужной Вам продукции нажмите значок корзины [image: image4.png]



· Введите необходимое Вам количество изделий 

· Для оформления заказа перейдите в корзину для заказа 

