	Активный барьер искробезопасности с гальванической развязкой 
	





	НБИ-10П



[image: image2.jpg]



Дополнительная информация: 

Руководство пользователя (PDF 0,08 МБ)

Характеристики 

· количество каналов: один

· напряжение питания барьера: 24 В (18…36 В);

· входной сигнал: 4…20 мА;

· выходной сигнал: 4…20 мА;

· напряжение холостого хода: Uo = 24 В;

· ток короткого замыкания: Io = 30 мА;

· рабочий диапазон температур: от минус 40 до плюс 70 °С;

· основная приведенная погрешность преобразования: не более ± 0,1 %;

· дополнительная погрешность преобразования, вызванная воздействием рабочей температуры: не более предела основной приведенной погрешности на каждые 10 С;

· габаритные размеры: 113х110х23 мм;

Описание 

Активный одноканальный барьер искрозащиты НБИ-10П предназначен для обеспечения искробезопасности и питания электрических цепей первичных преобразователей (датчиков), выходным сигналом которых является унифицированный токовый сигнал с диапазоном 4…20 мА постоянного тока. Барьер обеспечивает искрозащиту цепей подключения датчиков, выполняет функции вторичного измерительного преобразователя, осуществляя прием и преобразование входного сигнала в унифицированный выходной сигнал с диапазоном 4…20 мА. Обеспечивает полное гальваническое разделение по трём сечениям, а также питание как датчика, так и выходного канала.


	Информация для заказа


	НБИ-10П
	Барьер искробезопасности активный одноканальный, барьер обеспечивает прием и преобразование входного сигнала 4...20 мА в унифицированный выходной сигнал с диапазоном 4…20 мА, гальваническое разделение по трём сечениям, а также питание как датчика, так и выходного канала.
	

  


	




· Для заказа нужной Вам продукции нажмите значок корзины [image: image4.png]



· Введите необходимое Вам количество изделий 

· Для оформления заказа перейдите в корзину для заказа 

